超声内镜主机及超声微探头技术参数

| 一、超声内镜主机技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描模式 |  | B模式、M模式、THI（3种模式）、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒 |
| 2 | 扫描方式 |  | 电子扫描 |
| 3 | 超声波中心频率 |  | 5-25MHz(5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz、15 MHz、20 MHz、25 MHz)宽频扫描； |
| 4 | 多普勒发射频率 |  | 2种 |
| 5 | 超声波输出功率 |  | 超声波输出功率可调（P、L、M） |
| 6 | 图像旋转 |  | 360°旋转 |
| 7 | 半圆型显示 |  | 上半圆、下半圆、左半圆、右半圆 |
| 8 | 图像移动 |  | 具备图像移动功能 |
| 9 | 输出电参数 |  | 输出电压230V；输出电流0.5A |
| 10 | 网络接口 |  | Ether-net |
| 11 | 增益 |  | 自动增益20级可调，最大增益≥100dB |
| 12 | 测量功能 |  | 一般测量（包括距离、面积、体积、角度、直方图等） 多普勒血流测量系统 |
| 13 | 画中画功能 |  | 内镜/超声图像切换，并可根据医生的习惯进行灵活地设定。 |
| 14 | 放大功能 |  | 放大指定的区域 |
| 15 | 图像存储 |  | CF卡，DICOM |
| 16 | 双画面显示 |  | 同时显示B模式与彩色多普勒模式 |
| 17 | 宽带超声扫描功能 |  | 宽带方式获取图像，画质更高更流畅 |
| 18 | 声速补正功能： |  | 可提高对声音阻抗不同部位的解像力 |
| 19 | 动态双画面显示: |  | B模式/彩色多普勒模双图像同步动态显示对比，方便对病变进行细微观察和判断 |
| 20 | 超声处理系统与内镜处理系统为一体化设计，同一个厂家生产，方便售后服务 |  |  |
| 二、超声微探头技术参数 |  |  |  |
| 1 |  | 操作长度 | 2500-2600mm |
| 2 |  | 操作内径 | 2.6-2.8mm |
| 3 |  | 频率 | 12-25MHz |
| 4 |  | 扫查深度 | 20-200mm |
| 5 |  | 扫查范围 | 360° |