熏蒸床参数

1、电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz   2、额定输入功率：2000W

3、舱温：室温～99℃可调(60～99℃为煎药温度)

4、时间：0～99min可调    5、舱体摆角：0～38°±2°可调

6、药水锅最大容积：3L    7、臭氧消毒总功率：220V、14W

8、舱体内药汽温度与治疗时间由微电脑控制，并有过热保护功能;

9、配有独立的控制操作台，整个设备机电分离、安全可靠;

10、治疗舱外壳采用双层食品玻璃钢制成，应用液晶屏幕显示温度、时间、水位;

11、高智能软件设定汽疗熏蒸程序、动态检测温度、时间及水位;

12、Mp3音乐播放功能(配备2G U盘);

13、漏电保护、双重温控保护、自动控温、自动定时功能;

14、露头式全身熏蒸，上盖设有手孔，手可伸出活动(读书看报、饮水等);坐位高低电动可调，适合身高(1.5m-2.0m)体位方便可调(坐姿、半躺、全躺);给治疗者营造一个良好的呼吸及视觉环境;

15、自动上水、自动补水，设止防干烧装置;

16、配备多功能花洒淋浴头，可随心所“浴”，供患者洗浴，也可用来清洗舱体;

17、自动消毒，避免交叉感染;

18、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品;

19、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

20、售后服务：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。