多导联便携式心电图机技术参数

- 技术要求

床旁移动心电检查仪

| 序号 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用平板设计，心电前置放大器，设备体积小巧．轻便 |
| 2 | ▲支持12/15/16/18导联同步心电图采集，支持空间向量、时间向量心电图、心室晚电位、心率变异，需在医疗注册证中明确注明上述功能。 |
| 3 | ▲心电图机操作软件具有针对移动手持式应用流程设计，提供软件著作权证明文件 |
| 4 | 彩屏显示，支持中文书写，支持拥护权限登陆，标准十二导联心电波形同屏幕监控、采集显示，并可以实时观察采集的图形；支持单个波形放大，分析测量，同屏幕导联多种显示模式，可以直接连接打印机输出打印 |
| 5 | ▲心电图机设备必须具有国家制造计量器具许可认证和产品检测报告，提供产品型号的计量许可和产品检测报告 |
| 6 | 心电图设备应支持直接与HIS、EMR、体检等系统集成，相互调阅患者相关信息 |
| 7 | 心电图软件支持IOS、Android、windows系统平台 |
| 8 | ▲支持长时间不间断心电采集，采集时间可以自定义设置,应有快速心电采集，新建患者病例采集等适应各种患者轻重缓急需求下采集功能。不设置采集时间，在采集的过程中有病历监测，病历采集等细节功能，针对心率失常患者进行长时间的心电图采集，全部病例数字化存储； |
| 9 | ▲心电图采集界面背景、网格及采集波形颜色可以自己定义设置 |
| 10 | ▲便携床边心电图机采集放大器与平板电脑支持蓝牙无线连接 |

软件功能要求

（1）心电工作站功能

- 心电工作站要能将心电图数据传输至医院心电图诊断中心，能够在诊断中心集中编写、发送心电图报告

- 提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大、左右手接反修复等功能

- 多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，复合波叠加对比，复合波分散对比。

- 自动诊断功能。自动分析系统的心电算法具有年龄特异性及性别特异性分析功能。

- 强大的心电图分析功能

(1)显示同步十二导心电图波形。

(2)波形显示具有时间轴，精确定位心拍。

(3)自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数。

(4)自动识别心拍。

(5)支持高频滤波、低频滤波、工频滤波调整。

(6)支持分页显示。

(7)波形显示幅值自由调整。

(8)心拍特征点手动微调功能。使分析结果更加精确。测量值异常显示。

- 历史记录功能

支持心电图检查历史记录功能，同步显示历史记录下的所有检查记录。

- 导联纠错

纠正肢体导联与胸导联接错修复功能。

- 导联修改

支持加做导联名称快速修改，支持单个导联名称修改。

- 计费功能

持控制漏费功能，分析波形的同时根据与HIS计费功能的集成，方便医生直接在分析  波形的同时直接进行计费，省略两套系统的往返切换。

- 病历合并

提供病历信息不完善的病历进行合并的功能。

- 波形自动生成心向量报告、高频心电、频谱心电

常规心电图数据，根据专业的算法生成心向量波形、高频心电、频谱心电、心率变异分析等，无需加做。

- 心电事件记录

具有心电事件记录功能，辅助医生记录心电事件，不受文字个数限制。

- 波形颜色自由设置

心电图波形采集时的颜色，分析时波形颜色，底纹颜色，可自由设置，防止长时间分析造成的用眼疲劳。

- 编写报告功能

(1)医生可以自动诊断或手动报告编写心电报告。

- 提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入。支持心电图原始数据多次对比功能。模板库为设置开放式，用户可以自由设置负责常用诊断库、自定义诊断库的维护、系统用户与HIS用户的关联，科室等字典表的同步关联。

- 提供心电特殊符号，辅助快速输入。

- 图谱对比功能

支持心电图原始数据多次对比功能。对比模式下 ，支持导联电压、走纸速度、显示模式、波形放大、复合波等功能。

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。