脱敏治疗仪技术参数

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功 效 | 治疗敏感性皮肤、深层补水、深层祛皱、收紧皮肤、敏感修复 |
| *2 | 输出工作频率 | 27MHz ±2.7 MHz |
| *3 | 输出治疗头 | 输出治疗头一： - 、材质：晶体治疗头，内置回路，接触皮肤非金属电极。 2）、工作模式：电容电场，非直接射频电流 3）、治疗数量：4个 4）、治疗头的尺寸：¤10 ¤23 ¤32 ¤48 |
|  |  | 输出治疗头二： 1）、材质：复合材料治疗头，接触皮肤非金属电极；无负极板。 2）、工作模式：水电离器脱敏治疗头 3）、治疗头数量：1个 4）、治疗头的尺寸： ¤46 |
| 4 | 制氧机 | 氧气浓度不低于90%（V/V） |
| 5 | 聚焦深度 | 2/3/4mm |
| *6 | 加热方式 | 电容电场和交变电场加热 |
| 7 | 治疗模式 | 分层聚焦、分层治疗 |
| 8 | 输出功率 | ≤50VA |
| 9 | 操作界面 | 触摸式液晶屏，工作时有指示；治疗结束时有蜂鸣声提醒 |
| 10 | 相对温度 | ≤80% |
| 11 | 使用电源 | AC220V±22V，50Hz±1Hz |
| 12 | 大气压力 | 860 HPa～1060HPa |
| 13 | 安 全 性 | 过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠 |
| 14 | 操作界面 | 触摸式液晶屏 |
| 15 | 输出电压 | 1）最大负载输出峰值电压120V±20V 2）最大空载输出峰值电压不大于200V |