眼科YAG激光治疗仪招标技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★整机要求 | 原装进口，有进口产品注册证 数量1台 |
| 2 | 激光类型： | Q开关Nd：YAG |
| 3 | 激光波长： | 1064nm |
| 4 | 光斑大小： | ≥10μm |
| 5 | 脉冲宽度： | ≤4ns |
| 6 | 激光能量： | 0.5-10mJ （叠加到25mJ） |
| 7 | 空气爆破： | <4mJ |
| 8 | ★瞄准光： | 红色半导体激光，637nm，亮度可调 |
| 9 | 圆锥角： | ≤16º |
| 10 | ★爆破方式： | 1、2和3个脉冲 |
| 11 | 重复频率： | 1.5Hz |
| 12 | ★进口裂隙灯： | 放大倍率可调，亮度可调 |
| 13 | 放大倍率： | 三种倍率可调，10X、16X、25X |
| 14 | 冷却方式： | 空气冷却 |
| 15 | 后置爆破设置 | 30µm, 100µm, 200µm |
| 16 | 附件配置 | 配置后囊切开镜，虹膜切开镜各一个 |
| 17 | ★其它 | 可与532激光和SLT激光组合成前后节激光手术平台 |