手术动力系统参数

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备技术参数 |
| 1 | 智能主机 |
| 1.1 | 高清液晶触摸主屏； |
| 1.2 | 实时图文显示无级变速并可调节钻铣磨转速和骨锯摆动频率，正反转和注水泵的调节等参数； |
| 1.3 | 主机马达具备设置瞬停、扭矩值和倍速调节功能。 |
| 1.4 | 主机具备双路输出并智能识别被连接的马达和手柄，并提供最佳转速、扭矩、注水量等参数； |
| 1.6 | 内置智能蠕动泵，最大注水量≥75ml/min； |
| 1.7 | 智能保存关机前设置 |
| 1.8 | 具备开机自检和故障代码报警功能； |
| 2 | 马达 |
| 2.1 | 钛金属外层全封闭防水设计； |
| *2.2 | 马达扭矩值≥6.5N.CM； |
| *2.3 | 转速≥8万转/分钟，高扭矩马达手柄转速转速为10万转/分钟； |
| 2.4 | 马达和连接线均可消毒 |
| 2.5 | 噪音＜60分贝； |
| 3 | 开关 |
| 3.1 | 可编程脚踏开关，无级变速，防水 |
| 4 | 手柄 |
| 4.1 | 所有手柄精纯钛外层，自动安全锁设计，可高温高压消毒； |
| 4.2 | 工作中噪音小于70分贝，升温＜10°； |
| 4.3 | 椎间孔镜镜下特长型纤细手柄前杆直径≤2.5mm，工作长度≤276mm。 |
| 4.4 | 随附扳手 |
| 5 | 磨头 |
| 5.1 | 特长2.0mm磨头4个，3.5mm磨头4个，可消毒重复用。 |
| 6 | 配有清洗润滑用接头及喷嘴以及润滑油2瓶 |
| 二 | 售后服务要求 |
| 1 | 整机质保不少于三年 |
| 2 | 软件系统终身免费升级 |
| *3 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修，检测，升级等均免上门服务费（提供承诺函） |
| 4 | 响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。（提供承诺函） |