除颤监护仪技术规格

- 具备手动除颤、心电图、呼吸、自动体外除颤（AED）功能、体外起搏。可选配无创血压、血氧饱和度等功能。

- 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

- 体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 可选配血氧饱和度和无创血压监护功能。

- 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。