超声骨刀动力系统技术参数

一、设备技术参数

（一）、主机

- 功能：利用超声完成骨组织的切割和破碎，同时具备冲洗的功能；

- ★输出超声最大电功率：60-110W，可调节功率大小；

- 设备安全特征：设备防电击类型和防电击程度为I类BF型；

- 自由选择注水量：最大注水量≥100ml/分钟；

- 设备故障自检系统：通过故障代码显示故障原因；

- ★超声最大工作振幅：70-123μm；

- 操作方式：触摸屏；界面显示：功率、流量和脉冲等参数；

- ★工作频率：27-39KHz，高打击力度，低噪音设计；

- 具有自动记录手术时间功能；

- 液晶显示屏≥6英寸；

- 蠕动泵：≥10档水量控制，根据术中需要可调，由主机脚踏开关控制同步冲水；

- 可以一键完成自动或关闭自动组织识别功能。

（二）、手柄

- 灭菌方式：所有手柄可支持压力蒸汽方式、环氧乙烷、低温等离子等方式灭菌；

- 手柄与刀头装卸：手柄和刀头分离式设计，术中能迅速更换刀头。

- （三）刀头

- 刀头材质：钛合金材料

- 切骨方式：切骨和磨骨使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄；

- 刀头安全性设计：钝性刀头设计，刀尖最薄处≥0.5mm；

- 切骨刀头种类≥7种，磨骨刀头种类≥7种；（需提供注册证）

- 破碎骨组织刀头种类≥19种，包括片形/匙形等各种形状；（需在注册证中标注）

（四）、配套附件

- 液流管：采用液流管套引导液流，透明，管状；

- 扳手：单一扳手，术中能够快速更换刀头；

- 所有附件须全部支持高温高压、环氧乙烷、低温等离子等方式灭菌。

（五）、采购配置

超声骨动力主机  1台

脚踏开关        1个

手柄            1个

管套            5个

导管            2个

扳手            1个

刀头            10个(包括椎间孔镜下刀头 2个)

消毒盒          1个