# 电热针治疗仪 招标参数

* 1.界面显示：按键加减控制电流和治疗时间，屏显示电流读数和治疗时间。

2.治疗定时：2位数显示，时间设定范围0-99分钟（每次加减1分钟）。

3.具备设定治疗结束提示音和提示音取消按键功能。

* 4. 恒流源的输出最大电流：≥60mA。

* 10、恒流源的输出最小电流：≤10mA。

输出电流回路：≤6路。

* 12、输出插口：2芯PAG航空插孔。

- 运行模式：连续运行。

14、具备单路电流加减功能。

15、单路电流每次加减≤3mA。

*16、故障识别测试显示：出现故障显示功能。

* 17、配套针具直径：≤0.4mm。（是不是存在耗材，耗材价格，和年使用量是多少）

18.配套针具发热端：针尖。

- 输出功率：0.6w*6。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |

耗材：耗材名称：内热式电热针灸针，年使用量：500根