# 认知康复诊断系统技术参数

## 一、系统基本参数

1、治疗范围：针对认知损害进行全面诊疗，包括各种筛查测验（含定向力测验）以及注意、记忆、计算、思维、知觉专项5大模块。

2、网络管理：B/S架构，方便在线扩展若干台认知能力评估与训练终端，同时多人进行评价或训练，并提供远程认知康复训练接口，具备远程升级能力。

3、 系统完全基于互联网设计，提供互联网远程会诊接口服务，免费开通3个互联网平台医生帐号，系统的评定与训练内容均经过中国康复研究中心临床验证。

★4、诊疗主机系统带有眼球跟踪自动识别功能模块、AR增强现实模块（标书中须提供增强现实康复训练系统软件著作权证书、眼动辅助康复评定系统软件著作权证书、认知康复诊疗系统软件著作权证书），训练素材在有网络的情况下会自动更新。

★5、每套认知康复诊疗系统配置一个系统主机和1台移动训练终端PAD版，PAD版训练终端具有移动训练的功能，服务主机与诊疗终端均可单独实现患者认知训练功能，即可实现两个患者同时进行康复训练。

6、通过远程认知康复诊疗平台，支持远程会诊功能。患者可以在家中即可获得医生远程康复康复指导和训练。

7. 系统题库终身免费升级。

8、系统包括以下功能模块：

（1）认知障碍评定系统模块

（2）认知障碍训练系统模块

（3）眼球自动跟踪功能模块

（4）AR增强现实功能模块

（5）病案管理系统

（6）系统管理

二．主要功能

- ★眼动自动跟踪训练模块：

（1）根据患者训练过程中的眼球轨迹运动进行自动实时跟踪，评估患者在训练中的注意力集中程度、疲劳度以及两者与训练成绩的关系，剔除伪成绩，能够及时准确把握病人训练状况，及时改进康复训练计划；

（2）眼动训练：运用眼动技术专门设计的注意力训练题目，使患者在除害虫、余光狗、选购商品、阅读等特制题目中快乐训练，加快康复进程。

2、★AR增强现实功能模块：可以通过AR功能可实现手眼脑的协调训练、数字、颜色、空间方位等的训练， 让患者在训练过程中更有参与感与积极性。

3、认知障碍评定系统：

1）包括语言筛查、MMSE、MOCA、EC301、星型划销、临床记忆测查、抑郁自评、反应时检查等多种评定量表及筛查工具以及注意、记忆、计算、思维、知觉五大模块。评定结果能够自动出具诊断报告，医生可对报告进行必要编辑功能。

（1）具体评定模块包括：

A、筛查测验模块B、注意评定模块C、记忆功能评定模块D、失算症评定模块E、思维功能评定模块F、知觉功能评定模块。

2）认知评估完全采用人机对话方式，不需要任何辅助评估工具，保证评估数据的准确性。

3）软件界面：治疗画面经过美工优化，软件界面分辨率为1920*1080全屏高清显示，兼容23英寸及以上触摸屏显示器，软件设计采用触摸屏方式设计，操作图标显示清晰，便于无计算机知识的患者接受治疗。

4、认知障碍训练系统：

（1）训练系统与评定系统的检查分类相对应，训练包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍5大康复训练模块，具体分项内容如下：

A、注意障碍训练模块：包括注意的广度、保持、转移、选择、分配训练以及与注意相关的ADL训练。

B、记忆障碍训练模块：包括言语记忆、人物记忆、空间记忆、图形记忆、听觉记忆以及记忆相关的ADL训练。

C、失算症训练模块：包括数字理解、运算规则、心算、估算、列式计算、各种与日常生活相关的实用计算训练。

D、思维障碍训练模块：包括概念形成、分类、概括、逻辑推理、序列思维以及相关ADL能力训练。

E、知觉障碍训练模块：包括视追踪训练、图形背景分辨训练、失认症训练、空间关系训练、失用症训练以及辨时训练等。

（2）训练具有难度梯度，可根据病人的病情，选择不同难易程度的训练内容，由易到难，循序渐进；

（3）训练内容须符合我国国情，即训练项目中必须包含基于汉字和汉语的认知障碍康复训练相关内容；

（4）病人在训练的过程中可自动晋级，医生也可根据病人的实际情况人工选择难易程度。系统会自动判断用户操作答题是否正确，并给与声音提醒，训练结束后，系统以训练报表方式对患者予以及时反馈；每治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗过程出具训练信息记录，具体数据包括：所答每道题目的正确与否、分值、是否合格等信息。

5、后台病案管理系统：

（1）基于专业数据库设计，能存储上百万条以上的治疗数据；

（2）可查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划包括远期目标、近期目标及治疗方案、康复训练成绩以及治疗前后对比等。

（3）系统采用B/S架构，布局维护方便，可采用多种网络连接方式。

6、系统管理功能：

（1）对科室的训练仪资源进行排班管理，防止上机时间冲突并保证最大程度的利用。

（2）权限管理：针对不同的用户可以开通相应的权限；

- 操作日志：对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。

7、康复训练的结果可自动保存，医生可动态观察病人的治疗情况，及时做出调整；

8、病人自己或家属可以查看成绩和医生的评估报告，并与以往成绩进行对比。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |