胰岛素泵主要技术参数

- 主要技术参数

1.液晶显示屏尺寸：≥3寸

★2.屏幕显示：中文操作界面

- 低药量报警阈值：10-50U，增量步长5

- 4.自动关机：打开、关闭两种设置

5.自动关机等待时间：1-24小时，增量步长1

7.电池容量量：≥70mAh

★8.基础率速度：0.025U/小时-35U/小时，基础率增量步长：0.025U/小时

9.基础率预置：≥三种预置，每种预置可设置≥48个输注速度

10.最大基础率：0.1-35 U/小时

12.临时基础率：U/小时、%和关闭等三种设置方式，可记忆三组最近输入的值

★13.大剂量输注：0.025U-25U ，三个预设值

14.大剂量增量步长：0.025/0.05/0.1/0.5/1U 可选

15.最大大剂量：1-25U，大剂量增量步长：1U

16.延长双波大剂量：U、%和关闭等三种设置方式。延长量时间：0.5-8小时，增量步长：0.5小时

- 快速大剂量：打开、关闭等两种设置

- 快速大剂量增量步长：0.1-2U