铅防护用品技术参数

1、铅当量：正面 0.5mmpb，，背面 0.25mmpb。

2、内层防护层材质为微铅；外层纺织物具有防水，抗菌，易清洗和超强的抗腐蚀能力，能够 100%抵抗消毒液，污染物不易附着，易擦洗；内层纺织物吸汗透气。

3、★抑菌：材料表面的细胞活性，可有效干预、阻止有害微生物新陈代谢过程，实现对革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌、酵母菌、螨虫和真菌的抑菌作用；通过两项检测标准：ASTM F1670、ASTM F1671 （提供检测报告）。

4、同时通过国际三大测试标准：

①IEC61331-1:2014 医用诊断 X 射线辐射防护器具第 1 部分:材料衰减性能的测定。

②ASTMF2547-06 美国材料与试验学会标准。

③DIN6857-1 医用 X 射线的辐射保护附件第 1 部分：少铅或无铅防护服防护性能的测定。

清单：

| 序号 | 货物通用名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双面连体防护服 | S |
|  |  | M |
|  |  | L |
|  |  | XL |
| 2 | 双面分体防护服 | S |
|  |  | M |
|  |  | L |
|  |  | XL |
| 3 | 射线防护袖子 | 0.5mmpb |
| 4 | 射线防护围脖 | 0.5mmpb |
| 5 | 射线防护短裤 | S：86cm |
|  |  | M：95cm |
|  |  | L：105cm/120cm |
| 6 | 射线防护帽 | 风雪帽/圆帽 0.5mmpb |
| 7 | 射线防护围裙 | 通用 |
| 8 | 射线防护眼镜 | 平光0.5mmpb 正面0.75mmpb/ 测防0.5mmpb |
|  |  | 近视0.5mmpb 正面0.75mmpb/ 测防0.5mmpb |
| 9 | 条形颈套 | 0.5mmpb |