无线组网方案总体要求

- 信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，信号强度应始终保持在-70dBm以上;

- 信号稳定性：STA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0.1%（连续测试时间不少于5分钟）,提供第三方测试报告证明；

- 信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号分布系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，在同一病区分别不得占用超过1个信道；

- 天线配置：为保证信号质量，每个病区不少于40个天线。

一、无线基站

技术参数要求：

1.以太电口数≥2个，1000M以上/每个；

2.设备提供外置天线连接器，SMA型射频接口≥8个；

3.支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式；

4. 安全标准：WEP,  WPA2-PSK，WPA2，WPA，WIDS；

5. 支持SNMP V1/V2/V3，SSH等管理方式；

6.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次项目无线设备需要稳定接入统一的内外网交换机

7.不排斥馈线及馈线组合方案，在不额外增加投入的情况下；

二、AP要求

技术参数要求：

1. 以太电口数≥2个，1000M以上/每个；

2. 每个天线接口均可提供2.4GHz和5GHz同时覆盖；

3. 支持5G终端优先采用802.11ac接入，2.4G终端采用802.11n接入模式；

4. 支持SNMP V1/V2/V3，SSH等管理方式；

5. 支持扩展物联网设备为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备及线缆；

6.为确保网络系统的稳定性和兼容性，无线设备与POE交换机需要稳定对接；

7.不排斥分体及分体组合方案，在不额外增加投入的情况下；

三、POE交换机

技术参数要求：

1、满足业务需要的光电口，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；

3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W

4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议

四、无线控制器

接入医院现有无线控制器或者接管医院现有无线控制设备。