- 存储系统

请各潜在投标商，明确提出自己所推产品的型号及总价，我院将根据符合条件的产品，价格从小到大排序。

对参数有疑问的，请同时提出。

邮件名称请命名为“XX公司XX品牌存储方案”

| - 厂商名称 | - 产品名称和型号 | - 详细配置 | - 物理可用存储数 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

新大楼机房建设完成后，将部分虚拟化服务器搬迁至新大楼机房，增加两台高性能的全闪存存储作为核心存储分别部署在基地大楼机房和新大楼机房，两台核心存储通过光纤链路实现存储双活。

将HIS、HIP、EMR、LIS等重要的业务系统迁移至新增的双活存储中，确保关键业务的持续运行能力，使得所有核心业务系统可以跨主机和存储无缝飘移、自动平衡和故障切换。

需要在保障业务系统快速响应的同时，提升业务连续性及数据可靠性，本次采购SSD存储系统，每台可用存储空间为100T：

要求如下：

快速响应：为数据库提供平稳时延，保障HIS等系统快速响应。

业务连续性：在设备故障、数据中心故障时保障数据不丢失、业务不中断（RPO=0、RTO≈0）；

设备利旧：数据保护存储支持异构主流厂商的存储设备，提高在线数据的可用性，使不同性价比的存储设备发挥最大的综合效益。

| 1 | 光纤交换机 | 1.24个32Gb物理端口并全部激活，配置23个16Gb多模模块，1个16Gb 10KM单模模块； 2.支持≥384Gbps全双工光纤通道线速率，支持F/E/M/D/EX等端口类型； 3.兼容Qlogic、Emulex等主流光纤通道HBA卡，兼容8G/16G/32Gb等主流端口速度； 4.配置ISL Trunking、Extended Fabric、Fabric Vision软件功能授权； 5.提供原厂六年7x24质保服务，提供原厂针对本项目授权书及售后服务承诺函。 | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 双活存储 | - 存储稳定可靠，支持RTO=0和RPO≈0。 - 本次配置X86架构处理器，机器总核心数不少于24核，控制器之间通过PCI-E或Infiniband总线点对点直接互联。 - 配置单台存储双控512G缓存或以上；支持控制器缓存升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将每个控制器的缓存升级；技术选型必须为物理双活。 - 支持16Gb FC/ 32Gb FC，10GbE/25GbE接口等，配置8个16Gbps FC主机端口； - 配置的SSD硬盘，保证最低可用空间100T，（物理存储不可低于100T）； - 配置全容量许可快照、克隆、自动精简配置、重删、压缩功能，后续扩容无需额外购买许可； - 配置图形界面管理软件，支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析； - 配置存储双活功能，在不加额外网关和服务器的情况下可以实现在一台阵列故障的情况下，主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务； - 融合院方现有存储，可在线实时联通，新采购光纤交换机与医院现有光纤交换机实现具有授权的级联。现有存储正式招标时请投标方勘察调研。 - 支持控制器在线升级存储操作系统，在存储操作系统更新补丁，更新数据服务模块时无需控制器切换且无需重启任何一个控制器即可实现在线升级； - 支持主流操作系统和虚拟化平台； - 存储配置双电源 提供原厂六年7x24质保服务，提供原厂针对本项目授权书及售后服务承诺函。 | 台 | 2 |

存储的其他详细指标要求

- IOPS，8k 模式下，开启双活，IOPS实际环境测试值不低于13万，且延时不超过2ms。测试方式和测试结果应当符合《YDT 3824-2020面向互联网应用的固态硬盘测试规范》、《TCCSA 263-2019 分布式块存储总体技术要求》的要求。

- 其他参数需要符合《YDT 3824-2020面向互联网应用的固态硬盘测试规范》、《TCCSA 263-2019 分布式块存储总体技术要求》的要求。请对照两个规范，编制所推产品的证明材料。

- 上述规范请自行搜索下载。