| 序号 | 设备材料名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| A | 内网 |  |
| ⑴ | 核心层 |  |
| 1 | 内网核心交换机扩容 | 现网核心交换机S12508扩容1块32端口万兆以太网光接口卡。 ★为保证核心交换机扩容实施的顺利，要求提供原厂工程师现场保障服务，提供原厂服务承诺函； |
| ⑵ | 汇聚层 |  |
| 1 | 行政楼内网汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps，电源槽数≥2个，风扇槽位≥2个，接口扩展槽≥2个； 2. 支持IPv4/IPv6静态路由，RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议； 3. 支持M-LAG或DRNI或VPC跨设备链路聚合技术； 4. 支持1G、2.5G、5G、10G、40G接口的扩展； 5. 支持MacSec硬件级加密技术, 保护数据传输的安全； ★6. 支持防火墙业务板卡，提供官网截图； 7. 支持VXLAN 二层交换、支持VXLAN 路由交换、支持VXLAN 网关； 8. 考虑机柜空间，要求设备高度 ≤2U； 9. 每台配置双交流电源、双风扇、配置≥48个万兆光口，≥2个40G接口； |
| 2 | 内网汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps，电源槽数≥2个，风扇槽位≥2个，接口扩展槽≥2个； 2.支持IPv4/IPv6静态路由，RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议； 3.支持M-LAG或DRNI或VPC跨设备链路聚合技术； 4.支持1G、2.5G、5G、10G、40G接口的扩展； 5.支持MacSec硬件级加密技术, 保护数据传输的安全； 6.支持防火墙业务板卡； 7.支持VXLAN 二层交换、支持VXLAN 路由交换、支持VXLAN 网关； 8.考虑机柜空间，要求设备高度 ≤1U； 9.每台配置双交流电源、双风扇、配置≥48个万兆光口，≥2个40G接口； |
| 3 | 虚拟化线缆 | 3米QSFP+电缆（两端含模块） |
| 4 | 万兆单模光模块 | 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) |
| ⑶ | 接入层 |  |
| 1 | 24口交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，转发性能≥108Mpps； 2.提供千兆电口≥24个，提供万兆光口≥2个、万兆电口≥2个； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台，支持对网络设备进行批量集中管理，可以实现网络拓扑收集、批量备份配置文件、命令一键下发等功能; 5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 6.支持Telemetry技术，支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； 7.具备交换机多虚一虚拟化技术，含配置端口或线缆由投标人提供； |
| 2 | 48口交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，转发性能≥144Mpps； 2.提供千兆电口≥48个，提供万兆光口≥2个、万兆电口≥2个； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台，支持对网络设备进行批量集中管理，可以实现网络拓扑收集、批量备份配置文件、命令一键下发等功能; 5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 6.支持Telemetry技术，支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； 7.具备交换机多虚一虚拟化技术，含配置端口或线缆由投标人提供； |
| 3 | 万兆单模光模块 | 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) |
| B | 外网 |  |
| ⑴ | 核心层 |  |
| 1 | 外网核心交换机 | 1. 交换容量≥75Tbps，包转发率≥8000Mpps，主控槽位≥2个、业务槽位≥6个； 2. 支持设备的一虚多和多虚一功能； 3. 支持静态路由；支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP；支持IPv6路由； 4. 支持扩展独立硬件防火墙插卡、负载均衡插卡、NetStream业务模块和应用控制网关板卡等； 6. 支持零配置自动化上线部署功能； 7. 支持M-LAG或DRNI或VPC跨设备链路聚合技术； 8. 设备支持MacSec硬件加密技术保证数据传输的安全； 硬件配置要求： 1. 每台配置完整主机，配置双主控引擎和双交流电源； 2. 每台提供24个千兆电口、20万兆光口； |
| ⑴ | 汇聚层 |  |
| 1 | 外网汇聚交换机 | 1. 交换容量≥730Gbps，转发性能≥220Mpps，支持不少于1个扩展插槽； 2. 考虑机柜空间，要求设备高度≤2U； 3. 支持VXLAN二层或三层互通、支持EVPN技术实现不同交换机的二三层互通等功能； 4. 支持M-LAG或DRNI或跨设备链路聚合技术； 5. 支持MacSec硬件加密技术,保证数据传输的安全； 6. 支持安全模块，支持入侵防御、负载均衡等功能； 7. 配置双电源，双风扇，提供24个千兆光口、8个千兆电口、4个万兆光接口； |
| 2 | 万兆单模光模块 | 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) |
| ⑵ | 接入层 |  |
| 1 | 24口交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，转发性能≥51Mpps； 2.提供千兆电口≥24个，提供千兆光口≥4个； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台，支持对网络设备进行批量集中管理，可以实现网络拓扑收集、批量备份配置文件、命令一键下发等功能; 5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 6.支持Telemetry技术，支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； |
| 2 | 48口交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，转发性能≥87Mpps； 2.提供千兆电口≥48个，提供千兆光口≥4个； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台，支持对网络设备进行批量集中管理，可以实现网络拓扑收集、批量备份配置文件、命令一键下发等功能; 5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 6.支持Telemetry技术，支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； |
| 3 | 千兆单模光模块 | 千兆单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| C | 设备网 |  |
| ⑴ | 汇聚层 |  |
| 1 | 设备网汇聚交换机 | 1. 交换容量≥730Gbps，转发性能≥250Mpps，支持不少于1个扩展插槽； 2. 考虑机柜空间，要求设备高度≤2U； 3. 支持VXLAN二层或三层互通、支持EVPN技术实现不同交换机的二三层互通等功能； 4. 支持M-LAG或DRNI或跨设备链路聚合技术； 5. 支持MacSec硬件加密技术,保证数据传输的安全； 6. 支持安全模块，支持入侵防御、负载均衡等功能； 7. 配置双电源，双风扇，提供48个千兆光口、4个万兆光接口； |
| 2 | 万兆单模光模块 | 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) |
| ⑵ | 接入层 |  |
| 1 | 8口交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，转发性能≥24Mpps； 2.提供千兆电口≥8个、千兆光口≥2个； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台，支持对网络设备进行批量集中管理，可以实现网络拓扑收集、批量备份配置文件、命令一键下发等功能; 5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 6.支持Telemetry技术，支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； |
| 2 | 24口交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，转发性能≥51Mpps； 2.提供千兆电口≥24个，提供千兆光口≥4个； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台，支持对网络设备进行批量集中管理，可以实现网络拓扑收集、批量备份配置文件、命令一键下发等功能; 5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 6.支持Telemetry技术，支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； |
| 3 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，转发性能≥24Mpps； 2.提供千兆电口≥8个、千兆光口≥2个，支持POE供电，POE最大输出功率≥125W； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台，支持对网络设备进行批量集中管理，可以实现网络拓扑收集、批量备份配置文件、命令一键下发等功能; 5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 6.支持Telemetry技术，支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； |
| 4 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，转发性能≥51Mpps； 2.提供千兆电口≥24个、千兆光口≥4个，支持POE供电，POE最大输出功率≥370W； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台，支持对网络设备进行批量集中管理，可以实现网络拓扑收集、批量备份配置文件、命令一键下发等功能; 5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 6.支持Telemetry技术，支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； |
| 5 | 48口POE交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，转发性能≥87Mpps； 2.提供千兆电口≥48个、千兆光口≥4个，支持POE供电，POE最大输出功率≥370W； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台，支持对网络设备进行批量集中管理，可以实现网络拓扑收集、批量备份配置文件、命令一键下发等功能; 5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； 6.支持Telemetry技术，支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； |
| 6 | 千兆单模光模块 | 千兆单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| D | 网络安全 |  |
| 1 | 终端准入控制 | 1.标准机架式，10/100/1000MBase-T电口≥6个，吞吐量≥600Mbps，磁盘空间≥1T。本次采购授权为3000个准入许可，6年维保； 2.支持多台准入设备在同一管理平台集中管理，支持设备分组，策略分组下发，分权管理，设备的集中监测等。实现分布式部署，集中管理； 3.支持有线、无线基于应用准入方式； 4.支持通过自动审批和管理员手动审批两种方式进行用户申请审核，审批通过邮件进行通知； 5.支持802.1x认证技术上基于终端快速认证，与终端管理客户端联动无需输入账号快速入网，避免重复输入账号口令； 6.支持检查终端用户是否加入AD域，并能与AD域进行联动认证，便于用户统一管理；支持对文件共享检查，检查终端用户是否存在共享目录；支持外设使用安全检查，检查是否插入自动运行风险性U盘； 7.支持与AD、LDAP、Email、Http第三方服务器联动认证，来完成用户鉴别功能； 8.支持Web认证的在线用户认证会话，认证有效期；支持802.1x用户认证、主机认证、MAC认证的在线会话、支持802.1x认证日志报表； 10.远程维护与管理： 可远程管理各个终端计算机，简单、方便、快捷、高效； 远程监视目标计算机桌面，实时监控目标计算机的操作； 请求远程协助，远程解决客户端计算机存在的问题； 远程文件传送，方便各种文件的流转； 11. 终端接入控制：对内网的网络资源和外网的网站的访问进行管理和限制，保护内网重要信息资源；未经拨号认证的终端机器无法连接到网络，杜绝各种未授权机器带来的各种威胁；支持带宽控制，有效控制网络带宽的使用；支持时间控制，可规定网络带宽的使用时间； 12.可信软件统一分发：缩短软件项目的实施部署周期，降低项目成本及维护软件的复杂性；支持各种办公、设计等软件的部署；软件分发任务可即时或按自定义的计划时间向指定客户端计算机进行分发；完整、清晰的任务执行情况反馈。 |
| 2 | 防火墙 | 1.提供≥6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽；网络层吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥1.8Gbps，AV防护吞吐量≥2.0Gbps，并发连接≥200万，新建连接≥8万/秒。含三年软件升级和硬件质保服务，3年IPS特征库升级服务，3年AV库升级服务。 2.支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路;支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测。 3.支持基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 4.支持应用识别，可深度识别每种应用的属性。 5.支持上传、下载、双向的文件内容过滤；文件类型识别基于文件特征而非扩展名，更改文件扩展名后仍可有效识别。 6.支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击。 7.支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类。 8.提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联。 |