听力计技术参数

- 一、听力计设备技术要求：

- 通道：两路独立的输出通道；

- 测试频率：气导250～8000Hz，骨导250～6000Hz，误差小于±2%；

3、测试强度范围：-10～120dB；

4、测试信号： 纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声；

5、麦克风： 内置麦克风，便于与受试者沟通（0-20强度可调）；

6、显示屏： LCD显示屏，精确数值显示；

7、失真度：气导≤2.5% 骨导≤5.5%；

8、精度：连续衰减/步进5dB，误差1dB；

9、掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽；

10、标准输出接口：气导（AC）、骨导（BC）和声场（SF），SF可以连接至自由区域扩音器或插入耳机；

- 11、听力计连接工作站后可对测听数据进行保存，可自行分析、并生成职业性噪声聋诊断报告；

- 12、个性化测听报告设置。通过工作站可设置自定义报告LOGO和名称；

13、输出：     TDH 39气导耳机、B71骨导耳机、自由声场；

14、听力计引用标准：GB/T 7341.1-2010   JJG 388-2012；

15、配置清单：

1、品牌电脑；

2、激光打印机；

- 3、气导耳机；

- 4、骨导耳机；

- 5、应答器。

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |