## 全自动化学发光免疫分析仪及配套试剂招标要求

一、设备

1、设备1台，需为全自动检测设备，自带条码阅读功能，支持双工。

★2、检测原理：磁微粒化学发光法

3、样本类型：尿液。

★4、进样方式：使用原始管直接上机检测，一次性上机样本位≥60个，仪器测速≥200测试/小时，单个样本检测时间<15分钟

5、仪器具备24小时不间断试剂冷藏功能，试剂盘冷藏温度2℃～8℃，试剂装载位不低于25个。

6、线性相关性：在不小于2个数量级的浓度范围内，线性相关系数（r）≥0.99。

7、加样系统：具有液面探测、随量跟踪、气泡、空吸检测，防堵防撞功能。

二、配套试剂

| 序号 | 试剂名称 | 估计年用量（人份） | 试剂性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL） | 1800 | 试剂批间差验证结果<1/2Tea。 |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年，免费提供仪器操作所需的反应杯，底物液，稀释液等。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品和校准品（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |