胃功能试剂及配套设备招标参数

一、仪器参数：

1、检测原理：微粒子化学发光法；

2、*检测项目：胃功能三项（胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃泌素17），

3、*试剂位：≥30个项目，工作中可在线更换；

4、*样本位：≥100人份，原始管上机并随时加载；

5、*检测速度：≥300测试/小时；

6、反应杯：可一次性装载≥2000个反应杯，可在线随机加杯，全程跟踪，不足报警。

7、急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理，急诊项目完成时间10-15分钟；

10、反应过程中能连续加载样本试剂及耗品；

11、试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，试剂不足报警且可在线添加；

12、加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面感应、随量跟踪、气泡、空吸检测、防堵、防撞功能；

13、交叉污染率：<5PPM；

14、中间精密度<10%，中重复性精密度<7.5%，正确度<15%

二、试剂参数：

| 序号 | 项目名称 | 预计年测试量（人份） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃泌素-17 | 11000 | 试剂批间差小，新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果的偏倚<1/2Tea |
| 2 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 7000 |  |
| 3 | 胃蛋白酶原Ⅱ | 7000 |  |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |