冷冻柜 医疗器械技术参数

- 总要要求

主要用于医院、血站、科研院所、疾病防控、畜牧等需冷冻保存的材料，如血浆、实验试剂、动物样本、生物材料等。

- 主要构成

主要由箱体、压缩机、保温层、制冷剂、蒸发冷凝系统、温控系统、故障报警系统等部分构成。

三、材质要求

要求材质：箱体及内胆为PCM钢板，保温层材料为超微孔发泡材料，制冷剂为无氟制冷剂等。

四、技术要求

1、宽电压设计：适合187-242V电压使用，频率50±1Hz，功率：125W；

2、样式：卧式；

3、有效容积(L)：≥200L；

4、保温材料：加厚保温层，超微孔发泡技术；

5、制冷剂：无氟绿色环保制冷剂；

6、蒸发冷凝系统设计；

7、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃内任意设定，显示精度不高于0.1℃；

8、≥两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警。≥两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

9、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能；

10、台阶式铝制内胆设计，箱内底部装有排水孔；

11、箱内可根据需要随意配置物品筐，标配≥1个篮筐；

12、安全门锁设计，防止随意开启；

13、底部配置四个万向脚轮加两个定向脚轮。

五、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |