宫内刨削系统参数

一、内窥镜用动力系统主机

1.动力主机接口插拔式自锁连接，连接重复用刨削手柄及切割刀管的同时，

防止使用过程中意外脱落；

2．★动力主机使用触摸显示屏，可以调节转速，调节范围为 500r/min~3000r/min；

3．★主机屏幕可同时显示累计运行时间及手术切除时间，提示手术进度；

4．★主机自带超时预警功能，当切割刀管运行达到 50 分钟时，会有预警提示

5．时间复位功能，每次手术都能准确计时；

二、重复用刨削手柄

- 动力手柄符合人体工程学设计；

- 2．手柄内为直排式吸引通道设计；

3．刨削手柄连接刨削刀头为快速插拔设计，按压式接口，可快速更换切割刀头

4．切割手柄可重复使用，并可以耐受高温高压及等离子灭菌

三、刨削刀头

1．刨削刀头为内外刀管双刃设计；

2．刨削刀头外径≥3.8 mm，工作长度≥310mm

3．切割窗口长度≥7mm

4．刨削刀头采取往复式的切割方式；

5．内外刀管可拆卸分离，清洗消毒符合感控要求；

6．内外刀管均可重复使用，并可以耐受高温高压及等离子灭菌

四、适配多功能宫腔镜参数（22Fr）

1．12°高清内窥镜，工作长度≥190mm,蓝宝石镜面；

2．可耐受高温高压或低温等离子消毒

3．拓展性强，可配套≤φ4mm 的硬性手术器械，及一次性宫腔镜组织切割器、

一次性宫腔组织旋切活检器等高效旋切冷刀使用

4．镜鞘一体设计，喙状的椭圆形外鞘≤22Fr，器械通道≥3mm

5．双层密封塞设计；

6．Y 型镜体设计，360°可旋转进水口，镜体重量≤250g

7．出水通道可锁止设计，可以将出水通道锁定在镜体的任意角度；

五、宫腔镜用手术器械

- 所配套手术器械包括抓取钳，异物钳，剪刀，分离钳等不少于 7 种；

- 2．手术器械为硬质器械，通体不锈钢设计，一体成型，外径≥7fr，工作长度

≥400mm

3．器械手柄为多指设计；