妇科能量治疗平台技术参数

- 适用科室：妇产科压力性尿失禁、外阴白斑等疾病的治疗，非皮肤科使用。

- 用途：适用范围为人体组织的汽化、碳化、凝固和照射。

- 激光类型：封离型二氧化碳激光器。

- 激光波长：10600nm。

- 激光模式：多模

- ★工作模式：单次、重复、连续、多元聚焦（MF）模式

- 能量：单光斑能量10mj-120mj无级连续可调。

- 脉宽：90ms-999ms可调，间隔1-999ms。

- 导光系统：七关节导光臂。

- 导光臂平衡系统：内置扭力平衡。

- 出光方式：连续，定时出光。

- ★光学技术：微纳光学技术。

- ★光学材料：纳米光学材料。

- ★光束控制技术：多元聚焦（MF）光学技术。

- 冷却系统：水冷、风冷双重制冷。

- 指示光光束波长范围：650±20nm。

- ★指示激光功率：5mw。指示光调节范围：20级可调。

- 手术激光同轴性：半导体指引激光线与10600nm手术激光线同轴。

- 激光输出控制：脚踏光电开关输出控制。

- 激光输出反应时间：≤0.1秒。

- 激光手具：多元聚焦治疗（MF）手具.

- 光斑范围：10*10mm.

- 能量密度：单点能量可调。

- 光斑聚焦：多元聚焦。

- 单工作光斑直径：0.1-0.8mm可调。

- 观察镜形状为椭圆。观察镜角度为45°

- 观察镜长距为：44-46mm。

- 手具功能：侧向，正向.

- ★MF模式：单次、叠射.

- ★叠射：1-5次.

- ★智能切割深度9μm-461μm可调。

- ★提供可证明组织切割深度的检测报告。

- ★吹烟功能：内置60w气泵吹散烟雾，保持术野清晰。

- ★空气净化功能：同品牌净烟装置，降低组织颗粒散布到工作环境导致的危害。

- 内置设备实时自检系统：可实时检测设备状态，具备分项检测，保证设备任何时候都处于稳定运行状态。

- 内置系统报错功能，工程师可远程指导处理。

- 外部环境安全：整机通过EMC，对医生患者均无辐射危害。

- 静音脚轮，直径≥95mm，单轮承重≥80公斤

- 温度显示：可动态显示激光器温度。

- 计数功能：记录激发次数

- ★触摸屏：≥10英寸触摸液晶屏。

- 操作界面：全中文界面。

- 具备23mm直径、长度170mm的阴道治疗手具。

- 具备27mm直径、长度170mm的阴道治疗手具。

- 具备30mm直径，长度170mm的阴道治疗手具。

- 提供适合我院使用的各病种评估量表模板。