光电一体阴道镜系统技术参数

具体参数和配置：

- 镜头部分：进口镜片，多层镀膜，自主研发, 集光源、目镜、相机接口一体化。

- 光学系统：采用三通道独立光路系统。

★3、放大倍数：有4.8倍，9.6倍,15倍,30倍固定变倍刻度标识，具有15倍光学放大国际金标准。

★4、变 倍 比：6.25:1。

5、物    镜：完整的消色差物镜。

6、观测系统: 双目收敛观测系统，倾斜角≥60度。

★7、视野范围：4.8X下视野范围42mm,9.6X下视野范围21mm，15X下视野范围14mm, 30X下视野范围7mm。

8、工作距离：≥300mm。

9、筒间距调节：55-75mm之间。

10、视力修正：调整范围+5到-5之间。

★11、微调手柄：通过旋转手柄可实现285mm到315mm之间范围内微动调焦。并可可使镜头左右，上仰下倾，前后移动镜头。

12、照明系统：冷光源照明系统，LED光源通过镜头一体的通道照射，光斑范围90mm；省电，超静音，寿命2万小时。

13、光学滤镜片：光源里有内置可调绿色滤镜片，色温5700K。

14、光照强度：工作距离300mm处中心位置≥40000Lux。

15、落地式支架：原装可旋转的气压式升降支架。

16、转动横臂：旋钮调节镜头水平支臂，轻松实现镜头水平/垂直方向自由移动。

★17、图像采集系统（数码相机）：数字专业相机，3200万超高像素图像采集，HDMI(3840X2160)高清实时图像显示。同步输出：镜下图像与显示器图像100%同步显示。

18、主机（含光学阴道镜应用软件、）：一体化主机, 16G内存，1T硬盘，27寸高亮度液晶显示,Windows11操作系统；内含光学阴道镜应用软件及相关驱动。

19、配置激光彩色打印机。

配置清单

| 名称 | 详细配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 光学系统 | 有4.8倍，9.6倍,15倍,30倍固定变倍刻度标识、 微调手柄：通过旋转手柄可实现285mm到315mm之间范围内微动调焦。并可使镜头左右，上仰下倾，前后移动镜头。 | 1套 |
| 图像采集系统（数码相机） | 数字专业相机，3200万超高像素图像采集，HDMI(3840X2160)高清实时图像显示 | 1套 |
| 照明系统 | 原装进口18WLED冷光源照明系统，LED光源通过镜头一体的通道照射，光斑范围90mm；省电，超静音，寿命2万小时。 | 1台 |
| 主机（含光学阴道镜应用软件、） | 一体化主机, 8G内存，1T硬盘，24寸高亮度液晶显示,Windows10操作系统； 内含光学阴道镜专业软件及相关驱动程序。 | 1套 |
| 落地式支架 | 可旋转的气压式升降支架，六轮底架， | 1套 |
| 转动横臂 | 旋钮调节镜头水平支臂，轻松实现镜头水平/垂直方向自由移动。 |  |
| 打印机 | 彩色激光打印机。 | 1台 |