手动双摇式病床技术参数

1 参考规格：

1.1床面尺寸为：≥1935*850*1.0mm（长*宽*厚度）；

1.2床框方管尺寸：≥30*60*1.5mm（长*宽*厚度）；

1.3整床尺寸：≥2180*990*500mm。

2主要功能：

2.1两摇杆系统，能实现各种体位；

2.2背部升降：0-70°±2°；

2.3腿部升降：0-40°±2°。

3主要结构：

3.1双层稳定结构：床体+整体底座；

3.2背部床板采用双支撑卸力结构；

3.3床边四角配软性防撞胶。

4主要部件技术要求：

4.1床头尾：PP工程塑料整体吹塑成型，表面光滑；有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有防火板。

4.2床面：优质冷轧钢板冲孔七块式床面；

4.3护栏：六档钢制弯曲护栏，Φ19*2mm钢管喷塑而成，护栏放下来与床面平；

4.4餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌支架采用冷轧钢；

4.5床脚：≥125mm中控刹车轮（单面轮）；

4.6摇手：最新ABS固定式，手动双摇，与床头配套协调；

4.7丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能，全封闭式丝杆；

4.8病床的外观颜色与医院在用颜色保持一致。

4.9床垫：与床尺寸匹配、床垫厚度≥70mm，外套为防水布料，内装海绵和海南椰棕片组合而成。
5工艺要求：

5.1整床金属部件100%高精度焊接工艺；

5.2金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层。

6 其他要求：

★6.1病床整床质保不少于五年；

★6.2质保期内病床报修以后能确保24小时内维修完成。

6.3床头卡有5格分类可插入护理要求。

7.配置：双摇床体1张、升降机构2套、ABS床头板1付、铝合金护栏1付、引流挂钩2个、杂物架1个、床垫1张、静音刹车脚轮4只。

需要提供产品材质样品。