- 互联网专线：提供两条50M带宽的互联网专线，要求网络连接稳定和高速性能，包含必要网络设备，提供多种带宽升级套餐资费和认证短信资费。

- 安全审计（含行为管理）：系统需具备全面的安全审计能力，包括行为审计，以监控和记录网络活动，确保网络环境的安全性和合规性，符合国标要求以及现行法律法规。具备流量策略功能，可以限制单个终端的上下行带宽，满足用户的基本上网带宽需求，同时限制恶意用户过多占用网络带宽，影响其他用户使用。可配置安全策略，限制视频、P2P等应用，保证正常用户的网络使用。

- 具备威胁情报检测及阻断能力，支持针对网络异常行为进行检测分析。支持对威胁情报的命中监测，支持查看情报命中趋势、情报类型命中分布、以及源 IP、目的 IP、源 MAC 等信息。

- 无线点位部署：无线点位部署区域包含门诊楼层1F-6F全面覆盖（含急诊、急诊收费等所有公共活动区域，若有盲区按需布置点位）；无线点数部署50个以上，提供稳定、流畅的无线连接服务。网络核心设备需要支持IPV4&IPV6，支持IPV6路由、支持 IPv6 的应用协议识别。

- 设备准入(含认证服务)：所有接入网络的设备需经过院方的准入控制，提供认证服务，以防止非法设备接入网络，保护网络安全。支持多种认证方式包括且不限于：MAC地址、本地账号、短信、微信、微信公众号、Radius 的认证、及免认证设置等多种方式，提供管理平台与相关设备。

- 支持内外网接入：网络系统需支持内外网的接入，以满足不同业务场景下的网络使用需求。支持 SSID划分，内网外网设置不同SSID接入。支持SSID 绑定不同VLAN，内外网逻辑隔离。

- 日常运维服务：服务期内提供日常运维服务，包括7*24小时的客服热线或自助服务支持，解答、协助网络接入用户相关疑问，服务期内硬件损坏包修包换，确保网络系统的稳定性和高可用性。

- 维保响应/时间/质量： 免费支持院方电子病历、互联互通、智慧医院等相关评级；接到报修后1小时内到达现场，到场1小时内无法修理时应更换替代备件，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间应不超过1个工作日，提供固定人员、熟悉现场环境、日常巡检、重大事件现场保障等服务。