技术要求：

1.本项目主要包括：4K专业医用录播一体机、智能手术室综合管理控制软件、全网直播平台软件。为保证医学影像质量及系统稳定性，要求主要产品均为同一制造商。须提供手术室综合管理控制软件的软件著作权文件证明、全网直播平台软件工业和信息化部政务服务平台ICP备案号查询截图证明。

2.建设内容：安徽省中医药大学第一附属医院智能DSA手术室系统建设包含达DSA智能手术室1间、科室示教室1间。

3.考虑到系统的稳定性和可靠性，优先考虑《DSA手术室建设标准》T/CAME042-2018参与单位，智能DSA手术室制造商需具备中国医学装备协会医用洁净装备工程分会颁发的《DSA手术室建设标准》T/CAME042-2018证书。

4.为保证系统功能规范性，智能DSA手术室制造商需提供手术室控制软件产品证书、且需提供第三方权威机构评测的测试报告。

5.系统实现功能如下：

示教功能：实现DSA手术室与1间科室示教室的双向手术音频直播，视频单向直播，同时保证院内均可进行同步直播收听。

影像存储：实现示教手术过程中至少两路同时医学影像视频同步录制。

会议功能：实现科室示教室内本地会议音频功能。

远程术中指导：医生或上下级医院可通过手机或各类电脑终端一键接入手术室内DSA信号（实时、参考），满足信息安全三级等保要求技术服务要求

参数要求：

| 介入手术室示教 1间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 无线耳麦 | 2 | 个 | 1、支持音频输入、输出 2、佩戴方式：头戴式 3、连接方式：无线 4、内置降噪麦克风，消减风噪及环境噪音 5、具备充电底座，保证12小时超长续航 |
| 2 | 全景摄像机 | 1 | 台 | 1、视频格式: 1080P、1080I、720P 2、视频输出接口支持3G/HD-SDI/DVI、HDMI 3、传感器CMOS类型:1/2.7寸HD CMOS 4、支持宽动态功能、光学变焦倍数≥12倍、镜头水平角度≥71° 5、系统可以被智能化控制终端集成控制 |
| 3 | 影像采集分配系统 | 1 | 套 | 1、适配采集手术室内DSA实时手术图像 2、支持1920x1080;1280x720;720x576信号分辨率 3、DVI-D/SDI/VGA/CVBS/HDMI等视频信号格式输入 4、DVI-D/SDI/VGA/CVBS/HDMI等视频信号格式输出" |
| 4 | 全景运动及摄录远程控制系统 | 1 | 套 | 摄像头远程云台控制模块，实现对手术室内全景摄像机的手术室本地和示教会议室远程双向控制 |
| 5 | 4K医用录播智能终端 | 1 | 套 | 1、可同时接入并进行6路信号通道数量的音视频同步录制，本次接入DSA实时信号、全景信号 2、前置面板触控屏可支持多画面同时显示，包括单画面、双画面、三画面、四画面、六画面，投标文件提供不同画面显示的实物照片证明材料 3、内置的存储空间4T 4、视频输入接口：3G-SDI*4，HDMI2.0*2，DVI*1，S-VIDEO，CVBS，网络RTSP流*2，投标文件中提供设备背板照片 5、支持输入4K@60Hz视频信号 6、配置功能键分别支持：建立新手术档案、开始录制、停止录制、图像拍照，提供功能键实物照片证明材料 7、具备手术音视频信息存储功能：实现对手术室内全景、术野、DSA实时、参考、三维、PACS、超声等影像信息和音频信息的编码存储，码流大小可调 8、支持采用DEMUX解复用技术的录像回放、录像下载功能，提供国家版权局出具的相关知识产权证明材料 9、支持手术排班系统的对接，分配给不同录播一体机所在手术室病人的排班信息，无需手动输入病人信息，需提供对接排班系统的软件界面截图证明材料 10、采用嵌入式防病毒设计，硬件编码接入，非Windows系统架构设计 11、人体工程学设计，触摸屏≥7寸，操作面板45°斜角，方便手术过程操作 12、产品具备全网直播推流功能，提供设备操作界面照片；界面中推流平台与手术室系统厂家为同一制造商，提供直播平台网站链接和截图，截图需包括公网安备号和ICP备案号，提供全国互联网安全管理平台的公网安备查询截图，提供工业和信息化部政务服务平台ICP备案号查询截图 13、提供医用4K录播一体机设备进行现场或线上演示，以体现上述第2、4、6、12项功能 14、录播机相关音视频存储、传输功能控制系统为医用级别，提供国家知识产权认证的相关文件 15、4K医用录播一体机、远程示教软件需为同一制造商，提供证明材料 |
| 6 | 录播系统综合管理软件 | 1 | 套 | 1、支持多维度患者信息的编辑 2、支持检索、查找手术视频 3、用户可通过触摸屏或者FTP客户端进行如下操作：(1)目录删除: 目录内包含的全部文件全部删除；(2)媒体文件删除：单个或者批量媒体文件删除；(3)目录备份：将指定目录和目录包含的媒体文件复制到外部U盘；(4)媒体文件备份：将媒体文件复制到外部U盘 4、存储文件自动清理：启动此功能后每次清理80G数据，约硬盘容量的2％。用户可通过触摸屏进行如下操作：自动清理使能（是/否）；自动清理触发规则：剩余存储空间小于具体数目后进行相应处理，比如小于存储空间的0.5%（约20G）就启动自动清理。自动清理检测发现需要进行自动清理时，在后台清理文件；自动清理删除规则：依次删除创建时间最早的文件夹及子文件 5、录制文件回放：选择需要播放的mp4视频文件，可进行媒体文件回放和控制。控制包括：播放、暂停、拖拽进度条 6、录制文件远程下载：本机带有1个千兆以太网口，用户可通过此接口将本机连接到医院网络，然后可在此网络内任意一台PC上使用FTP管理工具FlashFXP或者阿凡提控制软件连接到本机，并可访问本机内存储的录制视频文件及图片文件，选中需要的文件即可下载到PC上，实现录制文件的远程下载 7、支持手术部位设置马赛克遮挡 8、具备文件自动管理功能，录播系统文件综合管理软件具备自主产权，提供国家版权局出具的相关知识产权证明材料 9、具备远程示教功能，提供国家版权局出具的相关知识产权证明材料 |
| 7 | 音频处理器 | 1 | 套 | 1、通道：4路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接口端子； 2、4路平衡式输出，采用裸线接口端子； 3、120db的 A/D与D/A转换， 最高可达96kHz/48K采样率；高速DSP处理芯片Ti 450MHz FLOPS DSP处理内核 4、输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口； 5、功能特点： （1）通道拷贝、粘贴、联控功能； （2）DSP音频处理 （3）输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、AM自动混音功能； （4）输出每通道：音箱管理器（31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）； （5）AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪音消除； （6）兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统； （7）Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； （8）直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； （9）设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； （10）可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB录音与播音的功能； （11）全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； （12）内置自动摄像跟踪功能； （13）配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； （14）支持平板界面操作控制； （15）支持8~100组场景预设功能； （16）直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |
| 8 | 桌面音响 | 1 | 套 | 1、实现在控制间播放手术间、示教室及来自手机端的专家声音 2、接口：3.5mm音频 3、频响范围：60Hz-20KHz 4、内置DSP，支持TRS平衡输入、RCA非平衡输入、AUX非平衡输入 5、具备声音调节旋钮 |
| 9 | 21.5寸高清显示器 | 1 | 台 | 1、尺寸：21.5英寸 2、分辨率：1920*1080@60 3、底座安装 |
| 10 | 55寸4K液晶显示器 | 1 | 台 | 1、尺寸：55英寸 2、分辨率：3840*2160@60 3、挂墙安装 |
| 11 | 手机远程互动终端 | 1 | 套 | 1、支持通过手机远程接入手术室，进行音视频互动，实现急诊手术远程指导 2、支持同时观看DSA实时信号图像/内窥镜图像、全景摄像机图像，支持画面放大 3、客户端软件安装支持iOS、安卓、MAC OS、Windows等系统 4、支持抗30%视频丢包与80%音频丢包 5、支持H.265/HEVC, H.264 High Profile, H.264, H.263 6、满足不低于一年的免费使用权，含流量包费用 |
| 12 | 专家客户端服务软件 | 6 | 套 | 1、支持通过手机端进行高清音视频沟通，内置组织内专家账号 2、支持智能防火墙穿越，支持NAT、STUN、ICE等多种穿透协议，可满足WIFI,3G/4G等多种网络场景需求，连接到网络即可接入视频会议 3、屏幕分辨率自适应，一个APP自动适配主流平板电脑、智能手机等移动终端管理界面截图 |
| 13 | 云服务费 | 1 | 年 | 手机远程互动终端配套服务 |
| 14 | 各类音视频及网络线材 | 1 | 批 | 系统涉及得到的所有音视频及网络线材 |
| 介入手术示教室1间 |  |  |  |  |
| 1 | 75寸4K液晶显示器 | 1 | 台 | 1、尺寸：75英寸 2、分辨率：3840*2160@60 3、挂墙安装 |
| 2 | 全景摄像机 | 1 | 台 | 1、视频格式: 1080P、1080I、720P 2、视频输出接口支持3G/HD-SDI/DVI、HDMI 3、传感器CMOS类型:1/2.7寸HD CMOS 4、支持宽动态功能、光学变焦倍数≥12倍、镜头水平角度≥71° 5、系统可以被智能化控制终端集成控制 |
| 3 | 编码系统 | 1 | 台 | 1.采用H.265/H.264编码，最大支持1080P编码； 2.1路双声道音频输入和输出，支持AAC、G.711音频编解码； 3.视音频流支持标准TS流格式； 4.支持TCP/IP、Onvif、RTSP、RTMP、UDP/MULTICAST等网络传输方式； 5.支持本地音视频环通输出； 6.支持CBR/VBR，支持编码码率帧率可调32Kbps~40Mbps/1-60fps 7.可实现腔镜、心电监护、超声等医疗设备视频信号归一化编码处理，满足医用录像和示教要求 |
| 4 | 音频处理器 | 1 | 台 | 1、通道：4路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接口端子； 2、4路平衡式输出，采用裸线接口端子； 3、120db的 A/D与D/A转换， 最高可达96kHz/48K采样率；高速DSP处理芯片Ti 450MHz FLOPS DSP处理内核 4、输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口； 5、功能特点： （1）通道拷贝、粘贴、联控功能； （2）DSP音频处理 （3）输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、AM自动混音功能； （4）输出每通道：音箱管理器（31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）； （5）AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪音消除； （6）兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统； （7）Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； （8）直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； （9）设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； （10）可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB录音与播音的功能； （11）全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； （12）内置自动摄像跟踪功能； （13）配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； （14）支持平板界面操作控制； （15）支持8~100组场景预设功能； （16）直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |
| 5 | 各类音视频及网络线材 | 1 | 批 | 系统涉及得到的所有音视频及网络线材 |