采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透明屏 | 尺寸：8.5米*3.5米 1、物理点间距：横3.91-竖7.82mm ； 2、SMD2121发光芯片； 3、封装方式：表贴三合一； 4、亮度：5500cd/㎡； 5、刷新频率：3840HZ； 6、显示单元箱体尺寸：500mm*1000mm，1000mm*1000mm 7、物理密度：32768像素点/㎡； 8、为保障播出效果显示屏需具有播放防卡死功能，播放过程中视频、图片等播放文件出现卡死现象，软件能快速停止当前播放文件，切换到下一个媒体播放且可满足用户开机自定义画面，开机LOGO定制功能； 8、为保障播出效果显示屏需具有播放防卡死功能，播放过程中视频、图片等播放文件出现卡死现象，软件能快速停止当前播放文件，切换到下一个媒体播放且可满足用户开机自定义画面，开机LOGO定制功能； 8、显示屏的可视角度能达到水平≥175°，垂直≥175°，上≥175°，下≥175°范围内图像清晰可见； 9、显示屏需通过光生物安全及蓝光检测、高低温工作试验、高低温存储试验、温升试验、盐雾、紫外老化、噪音； 10、大屏具有安全监测模块，可对电路线缆温度、环境温度、漏电（剩余电流）、相电流、相电压、负载功率、电压频率、功率因数、用电量、三相电压平衡度、电流平衡度、相电流相位角、相电压相位角、信号强度、相电压频率、线电压等进行实时监测，可对电流、电压、剩余电流、温度、过载等数据设置报警值，超过限值自动报警；为降低国家资源浪费，倡导节能环保，LED显示屏所使用的开关电源在100%负载的情况下，功率因数达到0.95以上； 11、连续工作200小时，设备画面可正常显示，亮度、色度、色温正常无衰减。画面色彩、亮度、饱和度高度一致，可完美呈现自然界真实色彩，长时间使用无衰减，保持画面的色彩和亮度处于长期稳定状态；播放画面流畅，避免摩尔纹，在1/1500秒专业相机拍摄情况下，画面无频闪线，无晃动，完全满足现场直播镜头切换无闪烁无黑场需求；可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度检测；可实现远程监督控制； 12、电源适应性：LED显示单元电源模块能在正常电压的±15%范围内正常工作； 13、显示屏具有一定抵抗无线电骚扰、谐波及静电放电功能； 14、显示单元的纵向拉伸承载力≥2t，横向拉伸承载力≥2t；四侧面平面度公差≤0.02mm，四侧面垂直度公差≤0.02mm； 15、产品带有断电现场记忆保护功能且电源支持热拔插，避免临时断电影响屏幕使用； 16、显示屏需通过在频率范围（10~30~10Hz）、（30~55~30Hz），振动幅值0.75mm、0.15mm的环境下，设备在X、Y、Z轴向下，扫描循环5次的振动测试后样品外观结构正常，设备正常启动工作。 | 29.75 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 1.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 2.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 3.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 4.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 5.单卡支持16组RGB信号输出； 6.支持超大带载面积，单卡带载512*256； 7.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 8.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响。； | 1 | 套 |
| 3 | 视频处理器 | 1、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 2、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5、支持画面偏移； 6、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7、支持亮度和色温调节； 8、支持低亮高灰； 9、支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 | 1 | 套 |
| 4 | 多媒体播放盒 | 1、RK3288，四核，主屏最高达 1.8 GHZ； 2、操作系统：Android7.1; 3、内存：标配2GB（4G可选），储存：标配8GB（16/32/64G可选）； 4、HDMI输出：1个，支持1080P@120Hz，4K×2K@60Hz输出； 5、LVDS输出：1个单/双路，可直接驱动50/60Hz液晶屏； 6、eDP输出：可直接驱动多种分辨率的eDP接口液晶屏； 7、视频格式支持：支持wmv、avi、flv、mpeg、ts、mp4等 8、图片格式支持：支持BMP、JPEG、PNG、GIF。 | 1 | 台 |
| 5 | 信息发布平台 | 1、基于TCP/IP局域网或广域网，通过WEB方式登录系统，实现多用户不同位置进行系统操作及管理； 2、系统节目支持文字、图像、视频、音频、天气、时间、直播流、文档（PPT、Word、Exc）等任意组合多媒体节目，节目元素可随意拖动位置和调整，实现分屏播放效果，节目场景可调整播放顺序，可保存为模板并使用，方便节目制作； 3、LED显示屏控制：实现切换输入源、亮度设置、色温设置、冻结屏幕、切换预制、电源控制； 4、安全性：登录密码错误输入3次将冻结账号，且验证码需在3分钟内输入；服务器和设备通讯数据采用加密传输，设备可分配角色管理，增强设备信息安全； 5、节目发布采用不低于3级权限审核方式，支持播放日程，可按小时、天、周等进行节目内容播放，可切换追加、插播、替换等模式； 6、实现紧急插播：可发布滚动字幕按时间段、播放次数进行控制，播放列表支持快速制作、发布图片、视频、节目混播内容； 7、系统模块：用户管理、设备管理、素材管理、信息发布、播放列表、发布管理、播放统计、节目管理、模板管理、led管理、令牌管理、系统设置、展厅管理等功能模块，系统可按需求定制开发； 8、支持展厅自定义一键切换管理多块屏的播放内容； 9、实现灾害信息插播（全国24小时地震）；实现网页播放控制：刷新、前进、后退、缩放等； 10、系统同时支持两种节目内容制作及发布：信息发布（自动播放）、触摸查询； 11、客户端实现U盘导入节目，远程升级；支持看门狗，保障软件运行； 12、实现设备多种控制，可以远程监控播放终端的画面，控制播放终端的音量、重启、背光、亮度、播放旋转、横竖屏、状态栏、开机自启、应用守护、校时、播放控制切换等，可支持定时开关机； 13、服务端支持兼容安卓、window、信创等客户端，龙芯、统信操作系统等客户端平台获得互认证书； 14、支持手机、平板端操作，APP集成web大部分功能，可上传素材（图片、视频、音频、文档）、编辑制作及发布节目，设备控制等； 15、APP支持语音操作：界面跳转、设备控制、节目切换及定制网页语音控制； 17、实现播放切换、飞屏切换； | 1 | 套 |
| 6 | 屏体框架及装饰 | 1、底部采用钢结构搭建约90公分高平台，平台往上安装屏幕； 2、透明屏安装于钢化玻璃内侧并紧贴钢化玻璃以便于提供其透光性； 3、屏幕两侧采用装饰板封边处理，预留检修门并上锁，钥匙交由专人看管； 4、屏幕两侧各配置两台静音轴流风机。 | 29.75 | ㎡ |
| 7 | 钢化玻璃 | 1、15mm厚钢化玻璃，含运输及安装； 2、玻璃完成面与现造型面平齐，底部采用钢结构搭建约90公分高平台并采用与现场颜色一致的铝板装饰处理，平台往上安装玻璃。 | 29.75 | ㎡ |
| 8 | 智能配电箱 | 定制25KW智能配电箱： 1、手自动一体，远程控制，定时开关，分步上电，温度监测，烟雾监测，湿度监测； 2、控制后台基于TCP/IP局域网或广域网，通过WEB方式登录系统，实现多用户不同位置进行系统操作及管理； 3、系统权限：引入灵活的权限管理系统，使管理员能够根据具体需求为每个用户分配特定的权限； 4、平台软件主页显示：实时时间、实时温湿度折线图、实时相线温度折线图、实时三相电压折线图、实时三相电流折线图、实时耗电量、报警饼形图及当前设备位置地图，在地图上点击设备显示当前设备名称、功率、状态(在线、离线)、电量、温度、湿度、单位信息；用户管理提供账号审核、账号冻结、账号重置密码等安全管理功能； 5、系统管理后台：提供用户管理、设备管理、设备控制、设备信息、主页设置、项目管理及系统角色、菜单、权限设置； 6、提供添加大屏设备功能，提供添加设备电源控制功能，可以远程控制开启、关闭大屏设备电源，提供电源开启关闭操作日志。 | 1 | 套 |
| 9 | 功放 | 1.带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2.带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3.2路线路输入AUX1，AUX2，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权； 4.1路报警强插音源输入，报警输入EMC IN具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5.通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN ，70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6.设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 7.由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9.带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。 | 1 | 台 |
| 10 | 音响 | 1.额定功率:120W，最大功率:140W； 2.灵敏度:100±2dB； 3.最大声压级:113dB； 4.频率响应：140Hz-15KHz； 5.单元：6.5"全频×6,3"高音×1； 6.防水等级:IP66； 7.尺寸: 227×1315×122；重量：12.85KG 8.铝合金箱体,号角高音，金属网面,超大功率，音质浑厚有力，适合户外空旷场所使用，如操场、广场等大型室外场合。 | 2 | 只 |
| 11 | 安装调试 | 安装、运输、调试、培训；售后； 1、屏体现场符合安装调试、产品交付，安全防范标准、技术和工艺标准； 2、现场规范移交对接训和基本操作培训； 3、含货物运输现场车辆运输费用； 4、含一年内免费上门售后。 | 29.75 | 平方 |
| 12 | 综合布线 | 1、三相5*10平方动力电缆； 2、六类网线； 3、地面、墙面开槽预埋及恢复，线管、连接线、接头、插头等满足现场施工需要。 | 1 | 项 |

效果图：