双人共览显微镜参数

1、正置科研级主机，一体化机身，机座有防震功能，可作明场观察，荧光，可扩展相差、暗场偏光、DIC等观察。

2、光学系统：无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离：45mm，螺纹孔径25mm；

3、观察筒：宽视野三目镜筒。

4、照明装置： LED光源。

5、镜转换器：≥6位。

6、透射光照明：LED。

★7、调焦：三档调焦系统，调焦档位粗调、中调、细调，调焦与X-Y调节全对称，双面刻度。

8、调焦钮加重，调焦内部全封闭。

9、载物台:纳米陶瓷载物台，非旋转载物台，载物台操作杆左右手随意更换，台面浅色。

10、观察镜筒：宽视野三目观察筒。

★11、聚光镜：摇摆式聚光镜，与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记。

12、目镜：宽视野目镜，视野数≥22mm。

13、物镜：高级平场消色差物镜

（1）5X高级平场消色差物镜：NA≥0.10,WD≥10mm。

（2）10X高级平场消色差物镜：NA≥0.25，WD≥17.6mm。

（3）20X高级平场消色差物镜：NA≥0.4，WD≥0.39mm。

（4）40X高级平场消色差物镜：NA≥0.65，WD≥0.36mm。

14、共览人数：双人共览。

15、指针：带LED光标指针。