## 二氧化碳激光治疗机技术参数

一、 激光主机：

一)、用途：用于治疗妇科宫颈、阴道上皮内瘤变，外阴病变，阴道及盆底功能性障碍等疾病 ；

二）、激光类型：

★1.激光器类型：全金属射频激光器(提供证明文件)；

2.输出激光波长：10600nm

★3.激光传输方式：连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲、点阵扫描，注册证明确注明有：有扫描工作头、或扫描手具、点阵手具、扫描装置，以证明型号是点阵激光。（提供注册证）

★4.激光功率：≥35W,1-35W可调, 满足妇科专科使用（提供证明文件）

5.最小光斑≤0.1mmm

6.最小脉宽0.1ms，且脉宽可调

7.单点能量：1-350mj

8.同光路指示：波长635+10nm，功率小于5mw的半导体激光,亮度可调

9.关节臂：7关节重锤式关节臂，操作全方位无死角

10.操作界面：≥10英寸彩色液晶触摸屏和微电脑控制

11.液晶显示：功率，工作方式，工作状态，参数设置，图形；

12.拥有参数记忆功能

13.工作电源：交流220V 50HZ.

三).扫描系统：

★1.带扫描工作头，有图形、大小、速度、打点方式等多样选择

2.点阵扫描模式：

(1).图形样式：多种图形：圆型、正方型、环形、三角形，长方形等选择

(2).图形面积：最大扫描面积20X20mm2，大小可调

二、二氧化碳激光专用吸烟机参数：

1.★配套吸烟净化器四级过滤，适用于所有开放手术以及妇科手术

第一级 采用进口过滤器，有效过滤≤0.1μm以上颗粒烟雾、灰尘以及细菌微生物等污染物。细菌和病毒的滤除率大于99.999%（提供认证报告）。

第二级 电子烟雾净化模块，产生的正离子与负离子可以杀菌、消烟、除异味。

第三级 采用高密度过滤棉，过滤较大杂质、胶体等颗粒物；

第四级 采用高效活性炭，可以有效吸附甲醛、二甲苯、苯、氨、氡等有害气体。

2.滤芯模块化设计，可单独更换；

三、配置要求：

1.宫颈治疗手具：3把；可重复使用，高温高压消毒

2.外阴扫描手具：1套；可重复使用，高温高压消毒

3.内阴治疗手具：2套；可重复使用，高温高压消毒

4.专用吸烟机：1台；四级过滤