半导体激光治疗仪技术参数

用途：促进局部组织的血液循环，缓解疼痛。

1、激光器工作介质:半导体激光器。

★2、治疗激光波长：810±10nm/980±10nm。

★3、单波长最大连续输出功率≥15W，功率调节范围，0.5-15W，步进≤0.5W。

4、激光输出手柄出光口光功率密度：≥5000mW/cm²。

5、指示光波长：650nm±20nm，指示光功率：≤5mW。

6、输出方式：具有手持式手柄按钮开关操作和脚踏开关两种操作模式。

★7、发射模式：连续模式(CW)和脉冲模式下（50%占空比），脉冲频率≤10000Hz。

8、激光器指示噪声≤65dB。

9、脉冲模式频率≤10000Hz。

10、屏幕≥7英寸。

11、定时器：2~59min。

12、治疗导引：可播放教学视频，内置多种病例方案以及3D动态人体解剖肌肉图和神经图等。

13、治疗方案：可储存针对患者的精准定制化治疗方案。

14、储存空间：患者库数据≥100个。

15、激光防护眼镜：防护镜对激光输出波长的光密度≥4，可见光透射比≥30%。

16、治疗头≥4个。

- 17、光纤长度为3m±0.3m。