视频眼震图仪招标参数

一、红外视频目镜

- ★1、图像通道数：≥6个（水平x 2+垂直x 2+旋转眼震x 2），2个摄像机同时采集双眼六个通道图像的3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线

★2、图像分辨率：≥1920*1080P 60fps；640*480P 60fps；320*240P 170fps；

- 3、图像采样率：≥120 Hz

- 4、内置凝视灯：≥2个（左右各一个）

- 5、目镜佩戴方式：松紧带式

二、vHIT目镜

- 1、图像帧率（F/S）和图像分辨率：≥1920*1080P 60fps；640*480P 60fps；320*240P 170fps；

- 2、内置凝视灯：≥2个

- 3、目镜佩戴方式：松紧带式

- 4、9轴陀螺仪输出速率：≥1kHz

- 5、避光设计：磁吸式双遮光罩

三、LED液晶视靶

- 1、视觉诱发：全视野强化刺激

- 2、双屏显示：眼动图像可在计算机和视靶端同步显示

- 3、定标（校准）：≥3点

- 四、冷热气喷枪

- 1、输出气体温度范围：冷气：20℃ ~ 37℃；热气：37℃ ~ 50℃

- 2、输出气体温度准确度：±0.5℃

- 3、刺激时长：1 ~ 99s

- 4、输出气体流量：≥8L/min

- 六、软件要求

- 1、瞳孔识别：自动追踪瞳孔位置，实时瞳孔动态锁定

- ★2、检查项目：自发眼震试验、凝视眼震试验（水平+垂直）、扫视眼动检查（水平+垂直）、平稳跟踪试验（水平+垂直）、视动性眼震试验、位置性眼震检查、双温试验、双摄像头vHIT等

- 3、同时具备：同步体位视频采集

- 4、眼动刺激信号准确度：

信号种类：方波、正弦波

方波准确度：角度±30°可调；头动速度识别准确度误差范围±3°/s

正弦波准确度：角度±30°可调；头动速度识别准确度误差范围±3°/s

七、其他配置要求

计算机：台式机，≥23英寸液晶显示器

视靶：≥55英寸LED视靶

30°头枕一个

外设打印机一套